1、955T图片

2、955T性能参数 Specification

| - Overall Dimension总尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）* |  | 8015(mm) |
| 2 | Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿） |  | 2800(mm) |
| 3 | Bucket width铲斗宽度* |  | 2928(mm) |
| 4 | Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）* |  | 3450(mm) |
| 5 | Wheel base轴距 |  | 3100(mm) |
| 6 | Min. ground clearance最小离地间隙 |  | 450(mm) |
| - Technical Specification性能参数 |  |  |  |
| 1 | Rated load额定载重量 |  | 5000(Kg) |
| 2 | Operating weight操作重量 |  | 16200KG |
| 3 | Rated bucket capacity额定斗容 |  | 3.1(m3)，可选2.2-4.5 (m3) |
| 4 | Max. dump clearance最大卸载高度 |  | 3136(mm) |
| 5 | Dump reach卸载距离 |  | 1121(mm) |
| 6 | Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径 |  | 5970(mm) |
| - Diesel engine发动机 |  |  |  |
| 1 | Model型号 | WeiChai潍柴 WP10G220E343 | WeiChai潍柴 WD10G220E23 |
| 2 | Type形式 | Electronic fuel injection电控 | Direct injection. 直喷 |
| 3 | Emission level 排放 | Ⅲ | Ⅱ |
| 4 | Rated output额定功率 | 162KW | 162 (kW) |
| 5 | Displacement排量 | 9.726 | 9.726(L) |
| 6 | Rated speed额定转速 | 2000 | 2000(r/min) |
| 7 | Max. Torque最大扭矩 | 980(N.M) | 900(N.M)@1400 r/min |
| - Transmission System传动系统 |  |  |  |
| 1 | Model型号 |  | HANGCHI杭齿ZL50D-038 |
| 2 | Type形式 |  | 4-elements.single stage 单级四元件 |
| 3 | Gear shift position档位 |  | 2F、1R前二后一档位 |
| 4 | Speed速度（F/R） |  | F：15.9/40.3 R：11.7 |
| 5 | Max. drawing force最大牵引力 |  | 170kN |
| 6 | Size of tire轮胎型号 |  | 23.5-25-16PR L-3 |
| - Working Hydraulic System工作液压系统 |  |  |  |
| 1 | Model of oil pump工作油泵型号 |  | JHP3100 |
| 2 | System pressure系统压力 |  | 18MPa |
| 3 | Model of Muti-way directional valve 多路阀型号 |  | GDF-32-YL18 |
| 5 | Pilot valve先导阀型号 |  | 无（选配） |
| - Steering System转向系统 |  |  |  |
| 1 | Model of steering pump转向泵型号 |  | JHP2080L01 |
| 2 | Model of redirector 转向器型号 |  | TLF2J-800-22-A |
| 3 | Model of priority valve 优先阀 |  | YXL-F250F-N7 |
| 4 | System pressure转向系统压力 |  | 16MPa |
| - Brake System制动系统 |  |  |  |
| 1 | Type of traveling brake 行车制动形式 |  | Caliper disc brake钳盘式制动器 |
| 2 | Air pressure制动气压 |  | 6-7.5(kgf/cm2) |
| 3 | Type of parking brake停车制动形式 |  | Clamp brake鼓式制动 |
| - Oil Capacity加油量 |  |  |  |
| 1 | Fuel(diesel)燃油 |  | 280(L) |
| 2 | Engine lubricating oil机油 |  | 24(L) |
| 3 | Oil for converter and gear box变速箱油 |  | 45(L) |
| 4 | Oil for hydraulic system液压系统油 |  | 245（L) |
| 5 | Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油 |  | 18/18(L) |

3、955T装载机配置表

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | WP10G220E343/WD10G220E23 | 潍柴 | 中国 |
| 2 | 变矩器 | ZL50D-038 | 杭齿 | 中国 |
| 3 | 变速箱 | ZL50D-038 | 杭齿 | 中国 |
| 4 | 驱动桥 | 956-21-A10000/955-23-A10000 | 常林 | 中国 |
| 5 | 轮胎 | 23.5-25-16PR L-3 | 江苏徐轮 | 中国 |
| 6 | 转向装置 | TLF2J-800-22-A | 镇江液压件厂 | 中国 |
| 7 | 优先阀 | YXL-F250F-N7 | 镇江液压件厂 | 中国 |
| 8 | 转向油泵: | JHP2080L01 | 济南液压泵 | 中国 |
| 9 | 工作液压油泵: | JHP3100 | 济南液压泵 | 中国 |
| 10 | 多路阀 | GDF-32-YL18 | 临海高宇 | 中国 |
| 11 | 工作软轴操纵 | WJ11-50-157 | 洛阳万军 | 中国 |
| 12 | 空调（选装） | GQT-314 | 河南豫新 | 中国 |

4、性能特点

（1）整机轴距为3100mm，产品定位为高效节能型，适合松散物料铲装作业；

（2）车架铰接采用圆锥滚子轴承铰接设计，可靠性更高；

（3）液压系统采用双泵合流，创新引入分流散热系统，增加散热流量，降低液压油温至85℃以下；

（4）T系列外观护罩大开门设计，散热器前部进风口与后部出风口均可打开。全新驾驶室升级，超强密封，整机噪音远低国家标准；

（5）整车继电器、保险丝盒集中布置，工作装置黄油嘴引至车架侧面，测压口布置在辅助箱前部等人性化设计，维护保养更方便。