1、957H图片

2、957H性能参数 Specification

| - Overall Dimension总尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Length(with bucket on ground)总长（铲斗放置地面）* | 8390(mm) |  |  |
| 2 | Width(to outside of wheels)总宽（到轮胎外沿） | 2800(mm) |  |  |
| 3 | Bucket width铲斗宽度* | 2928(mm) |  |  |
| 4 | Height(To the top of the cab)高度（到驾驶室顶）* | 3450(mm) |  |  |
| 5 | Wheel base轴距 | 3300(mm) |  |  |
| 6 | Min. ground clearance最小离地间隙 | 450(mm) |  |  |
| - Technical Specification性能参数 |  |  |  |  |
| 1 | Rated load额定载重量 | 5000(Kg) |  |  |
| 2 | Operating weight操作重量 | 17300KG |  |  |
| 3 | Rated bucket capacity额定斗容 | 3.1(m3)，可选2.2-4.5 (m3) |  |  |
| 4 | Max. dump clearance最大卸载高度 | 3136(mm) |  |  |
| 5 | Dump reach卸载距离 | 1121(mm) |  |  |
| 6 | Min. turning radius(wheel)轮胎外最小转弯半径 | 6192(mm) |  |  |
| - Diesel engine发动机 |  |  |  |  |
| 1 | Model型号 | Cummins 康明斯6LTAA 9.3 |  | ShangChai上柴SC11CB220G2B1 |
| 2 | Type形式 | Direct injection. 直喷 |  |  |
| 3 | Rated output额定功率 | 162 (kW) |  |  |
| 5 | Total exhaust of cylinder排气量 | 9.3 (L) | 10.45（L） |  |
| 9 | Rated speed额定转速 | 2200(r/min) |  |  |
| 10 | Max. Torque最大扭矩 | 940(N.M)@1400 rpm | 920(N.M)@1400 rpm |  |
| - Transmission System传动系统 |  |  |  |  |
| 1 | Model型号 | CHANGLIN常林 957H.4C |  |  |
| 2 | Type形式 | Power shift动力换档 |  |  |
| 3 | Gear shift position档位 | 3 F、 3 R前三后三档位 |  |  |
| 4 | Speed速度（F/R） | 6.8/8，10.8/14.3，32/34.1 |  |  |
| 5 | Max. drawing force最大牵引力 | 160kN |  |  |
| 6 | Size of tire轮胎型号 | 23.5-25-16PR |  |  |
| - Working Hydraulic System工作液压系统 |  |  |  |  |
| 1 | Model of oil pump工作油泵型号 | JHP3100A |  |  |
| 2 | System pressure系统压力 | 18MPa |  |  |
| 3 | Model of Muti-way directional valve 多路阀型号 | YGDF32Ⅱ-YL18 |  |  |
| 5 | Pilot valve先导阀型号 | 单手柄先导阀DXS-00 |  |  |
| - Steering System转向系统 |  |  |  |  |
| 1 | Model of steering pump转向泵型号 | JHP2080S |  |  |
| 2 | Model of redirector 转向器型号 | TLF1-E1000B+FKB6020 |  |  |
| 3 | Model of priority valve 优先阀 | YXL-F250F-N7 |  |  |
| 4 | System pressure转向系统压力 | 16MPa |  |  |
| - Brake System制动系统 |  |  |  |  |
| 1 | Type of traveling brake 行车制动形式 | Caliper disc brake钳盘式制动器 |  |  |
| 2 | Air pressure制动气压 | 6-7.5(kgf/cm2) |  |  |
| 3 | Type of parking brake停车制动形式 | Caliper disc brake钳盘式制动 |  |  |
| - Oil Capacity加油量 |  |  |  |  |
| 1 | Fuel(diesel)燃油 | 280(L) |  |  |
| 2 | Engine lubricating oil机油 | 24(L) |  |  |
| 3 | Oil for converter and gear box变速箱油 | 45(L) |  |  |
| 4 | Oil for hydraulic system液压系统油 | 180（L) |  |  |
| 5 | Oil for driving axles（F/R）前后驱动桥油 | 18/18(L) |  |  |

3、957H装载机配置表

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 6LTAA 9.3 | 广西康明斯 | 中国 |
|  |  | SC11CB220G2B1 | 上柴 |  |
| 2 | 变矩器 | 957H.2D（For Cummins） | 常林 | 中国 |
|  |  | 957H.2C（For ShangChai） |  |  |
| 3 | 变速箱 | 957H.4C | 常林 | 中国 |
| 4 | 驱动桥 | 957-21-A10000 957-23-A10000 | 常林 | 中国 |
| 5 | 轮胎 | 23.5-25-16PR L-3 | 江苏徐轮 | 中国 |
| 6 | 转向装置 | TLF1-E1000B+FKB6020 | 镇江液压件厂 | 中国 |
| 7 | 优先阀 | YXL-F250F-N7 | 镇江液压件厂 | 中国 |
| 8 | 转向油泵: | JHP2080S | 济南液压泵 | 中国 |
| 9 | 工作液压油泵: | JHP3100A | 济南液压泵 | 中国 |
| 10 | 多路阀 | YGDF32Ⅱ-YL18 | 临海高宇 | 中国 |
| 11 | 先导阀 | DXS-00 | 临海高宇 | 中国 |
| 12 | 空调 | GQT-314 | 河南豫新 | 中国 |

4、性能特点

（1）整机轴距长达3300mm，为行业内中高端设计，可适用于重载及恶劣环境等大部分工况；

（2）第三代单板车架全新设计，结构更合理，强度更高。车架铰接采用圆锥滚子轴承铰接设计，可靠性更高；

（3）液压系统采用双泵合流，创新引入分流散热系统，增加散热流量，降低液压油温至85℃以下；

（4）T系列外观护罩大开门设计，散热器前部进风口与后部出风口均可打开。全新驾驶室升级，超强密封，整机噪音远低国家标准；

（5）整车继电器、保险丝盒集中布置，工作装置黄油嘴引至车架侧面，测压口布置在辅助箱前部等人性化设计，维护保养更方便。