LINKSYS PAP2 VoIP-telefoniadapter

Adapteri paigaldamine ja sisselülitamine:

- Ühendage analoogtelefoni või faksiaparaadi kaabel RJ-11 VoIP-adapteri pistikusse „Phone1”. ¹

- Ühendage arvutivõrgu kaabel RJ-45 telefoni tagaküljel asuvasse pesasse „Internet”. Kaabli teine ots ühendage internetiühenduse pesasse (arvutivõrgu seinapistik või modemi/switchi pesa).

- Ühendage toiteadapteri pistik VoIP-adapteri tagaküljel asuvasse pesasse (DC 5V).

- Ühendage toiteadapter vooluvõrku.

| Linksys PAP2T eestvaade | Linksys PAP2T tagantvaade ja kaablite ühendamine |
| --- | --- |

Seejärel alustab VoIP telefoniadapter sisselülitamisprotseduuri, laeb sisse konfiguratsiooni ja taaskäivitub automaatselt, kõik märgutuled vilguvad ca 30 sek.

Kui konfiguratsiooni laadimine õnnestus, põlevad roheliselt märgutuled „Phone1”, „Internet” ja „Power”.

(¹ Sõltuvalt teenuse konfiguratsioonist võib olla kasutuses ka teine telefoniliin „Phone 2” )

Telefoni ja lisateenuste kasutamine VoIP-adapteriga:

Numbri valimine – tõstke telefonitoru hargilt ja valige number, ühendus luuakse mõne sekundi jooksul pärast viimase numbri sisestamist.

Kõne ootelepanek

1)vajutage telefoni R-klahvi või korraks hargiklahvi,  et panna käimasolev kõne ootele

2)kõne jätkamiseks vajutage veelkord R-klahvi või hargiklahvi.

Oma numbri näitamise keelamine algava kõne ajaks – Valige numbri ette kood *31*. Näide: *31*1234567. Sel juhul kõne vastuvõtjale Teie numbrit ei näidat

Kõnede suunamine

Ennetav suunamine. Kõik kõned suunatakse teisele numbrile. Suunamiseks valige *21* [number]. Näide: *21*1234567. Ennetava suunamise tühistamiseks valige #21.

Suunamine, kui number ei vasta. Kõned, millele ei vastata 20 sekundi jooksul, suunatakse teisele numbrile.

Suunamise kehtestamiseks valige *61* [number]. Näide: *61*1234567. Viivitussuunamise tühistamiseks valige #61.

Suunamine, kui number on kinni. Kui telefoninumber on kinni, suunatakse kõned teisele numbrile.

Suunamise kehtestamiseks valige *67* [number]. Näide: *67*1234567. Suunamise tühistamiseks hõivatud numbrilt, valige #67.

Kõne edasisuunamine aktiivse kõne ajal ² –

1)Vajutage telefoni R-klahvi või korraks hargiklahvi,  et panna käimasolev kõne ootele

2)Kuulete kutsetooni, valige number, kuhu soovite kõnet suunata (kui number on kinni, vajutage veelkord R-klahvi või hargiklahvi)

3)Kui teine number vastab kõnele , asetage toru hargile ja 2 kõnet ühendatakse omavahel

Konverentskõne (kuni 3 osapoolt)

1)Vajutage telefoni R-klahvi või korraks hargiklahvi,  et panna käimasolev kõne ootele

2)Kuulete kutsetooni, valige number, mida soovite kaasata konverentskõnesse (kui number on kinni, vajutage veelkord R-klahvi või hargiklahvi)

3)Kui teine number vastab kõnele , vajutage veelkord R-klahvi või hargiklahvi ja 3 osapoolt ühendatakse omavahel.

4)Kui soovite konverentsist väljuda, asetage toru hargile ja 2 kõnet ühendatakse omavahel

(² Võimalus sõltub kasutatavast teenusest – ainult ärikliendi teenused)

Probleemide tekkimisel võtke palun ühendust Elioni klienditeenindusega 165(erakliendi teenindus) või 8009922(ärikliendi teenindus). Seadme garantiituge osutavad Elioni Esindused.